电器维修(回收)门店安全检查基本指引

为规范全市电器维修（回收）门店安全管理，指导我市有关单位开展安全检查，编制此指引。本指引适用于电器维修（回收）门店的安全检查，检查内容包括但不限于以下内容。

一、经营场所基本要求

1.门店环境应干净整洁，通道、安全出口保持畅通；

2.门店内原则上不得设置住宿场所，如确需设置时，住宿与非住宿部分之间应采用混凝土楼板、不小于2h耐火极限的不燃烧体隔墙或实体砖墙分隔并砌筑至楼板底部，开口连通时，应采用甲级防火门。住宿部分应设置直通室外的疏散出口；

3.门店内物品摆放整齐，货架应采用非燃烧材料制作，货架不应遮挡消火栓、配电箱等设施；

4.严禁使用液化石油气、天然气等产生明火的炉具；

5.严禁在用电设备周围堆放可燃物；

6.门店每75㎡配备（小于75㎡按75㎡配备）不少于2具4kg干粉灭火器，灭火器需定期检查，保持压力正常，胶管完好；

7.门店户外广告牌应定期检查，确保安装牢固；

二、用电安全基本要求

8.门店内电线必须穿金属管或阻燃PVC管保护，线路有接地和漏电保护措施，严禁乱拉电线或超负荷用电，严禁使用国家明令淘汰的万能插座；

9.移动式电气设备和手持电动工具应符合安全要求，线路无接头、无破损、无老化;

10.维修工作台面需铺垫绝缘胶板，台面应保持干燥、整洁;

11.电烙铁焊接头牢固，必须采用三眼插头，确保地线有效可靠，在未使用时应处于断电状态。