空调维修(安装)门店安全检查基本指引

为规范全市空调维修（安装）门店安全管理，指导我市有关单位开展安全检查，编制此指引。本指引适用于空调维修（安装）门店安全检查，检查内容包括但不限于本指引内容。

一、从业人员基本要求

1.从事空调安装、维护、拆除作业人员应持有高处作业特种作业操作证；

二、场所基本要求

2.门店应为每位员工配备安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋等安全防护用品；

3.门店环境应干净整洁，通道、安全出口应保持畅通，保持货物堆放整齐；

4.门店内原则上不得设置住宿场所，如确需设置时，住宿与非住宿部分之间应采用混凝土楼板、不小于2h耐火极限的不燃烧体隔墙或实体砖墙分隔并砌筑至楼板底部，开口连通时，应采用甲级防火门。住宿部分应设置直通室外的疏散出口；

5.严禁使用液化石油气、天然气等产生明火的炉具；

6.门店每75㎡配备（小于75㎡按75㎡配备）不少于2具4kg干粉灭火器，灭火器需定期检查，保持压力正常，胶管完好；

7.门店内电线必须穿金属管或阻燃PVC管保护，线路有接地和漏电保护措施，严禁乱拉电线或超负荷用电，严禁使用国家明令淘汰的万能插座；

8.制冷剂（雪种）罐应放置在通风良好处，在未使用时应确保阀门处于关闭状态；

9.手持电动工具应符合安全要求，确保线路无接头、无破损、无老化;

三、现场作业基本要求

10.安装、维护、拆除空调前，作业人员应告知作业点所在的物业管理单位，或向物业管理单位报备;

11.安装、维护、拆除空调作业人员应正确穿戴安全防护用品，作业时应有专人进行现场监护。