深圳市零星作业安全巡查要点

一、为有效指导零星作业安全巡查工作，制定本要点。

二、本要点供安全巡查人员开展零星作业日常安全巡查工作时参考使用。

三、本要点突出零星作业安全巡查工作重点，致力于提高安全巡查工作效能。具体巡查要点见附表。

附表1：高处作业安全巡查要点

附表2：悬空作业安全巡查要点

附表3：临时用电作业安全巡查要点

附表4：起重吊装作业安全巡查要点

附表5：电、气焊（割）作业安全巡查要点

附表6：非房屋拆除作业安全巡查要点

附表1：高处作业安全巡查要点

| 序号 | 巡查要点 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
|  | 高处作业人员是否经过专门培训，持证上岗。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30、63、80号）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.3 |
|  | 高处作业下方是否设有安全警戒区，是否设有明显警戒标志，是否有专人进行现场监护，杜绝单人作业。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5，7.1.2 |
|  | 高处作业人员是否正确穿戴安全帽、安全带、安全绳、防滑鞋等安全防护用品；是否存在高处投掷工具、材料和杂物行为；使用的工具是否有防掉绳，用完的工具是否随手放入工具袋。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5，3.0.6； 《生产区域高处作业安全规范》（HG30013-2013）4.2.11，4.3.3 |
|  | 便携式梯子应符合国家标准《便携式金属梯安全要求》（GB12142）和《便携式木梯安全要求》（GB7059）的规定。是否垫高使用，是否有整体的金属撑杆或可靠的锁定装置。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.1.4，5.1.5，5.1.6 |
|  | 登高作业同一梯子或平台上是否存在违规两人同时作业，是否违规带人移动梯子或平台。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.1.3，6.2.4。 |
|  | 操作平台的临边是否设置防护栏杆，材质和承载力是否满足要求，是否设置在临时设施上，是否稳定可靠。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）6.1.2，6.1.3，6.4.2。 |
|  | 是否违规在夜间高处作业；是否违规在六级以上大风、大雨、大雾等恶劣天气进行室外高处作业；高压线附近施工时，是否落实好安全防护措施。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.8，5.2.9 |
|  | 涉及轻质型材屋面（如彩钢板）上作业，是否搭设临时走道板，是否存在轻质型材上行走。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.8 |
|  | 涉及到洞口作业时，是否有采用盖板覆盖或者加装防护栏、防护网等防坠落措施。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.2 |

附表2：悬空作业安全巡查要点

| 序号 | 巡查要点 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
|  | 悬空作业人员是否经过专门培训，持证上岗；是否进行作业前安全培训。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30、63、80号）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.3 |
|  | 悬空作业下方是否设有安全警戒区，是否设有明显警戒标志，是否有专人进行现场监护；是否违规在同一垂直作业面内交叉作业。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.1.3，7.1.2 |
|  | 是否在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行；是否存在使用座板式单人吊具和自制吊篮现象。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.3，5.2.9 |
|  | 悬空作业是否有牢固的立足处，是否有可靠的防坠落安全带、安全绳悬挂点；是否配置登高和防坠落装置和设施。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.1 |
|  | 安全带、安全绳是否破损，是否有打结现象，各部件是否有松动脱落现象，超过3米的安全绳是否加装缓冲器。 | 《家用和类似用途空调器安装规范》（GB17790-2008）4.5,4.6 |
|  | 是否违规在夜间高处作业；是否违规在六级以上大风、大雨、大雾等恶劣天气进行室外高处作业；高压线附近施工时，是否落实好安全防护措施。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.8，5.2.9 |
|  | 在高处外墙安装作业且无外脚手架时，操作人员是否系安全带，保险钩是否高挂抵用；各项窗口作业，操作人员中心是否位于室内，是否存在无安全防护措施时在窗台和阳台栏板站立、手拉门窗作业行为。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.6.1，5.6.2,5.6.3 |

附表3：临时用电作业安全巡查要点

| 序号 | 巡查要点 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
|  | 电工是否经过专门培训，持证上岗；临时用电设备和线路是否由电工完成，电工是否正确配备和穿戴劳动防护用品；作业是否设置监护人员。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）3.2.1,3.2.2 |
|  | 每台用单设备是否有各自专用的开关箱，同一个开关箱禁止直接控制2台及2台以上的用电设备（含插座）。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.3 |
|  | 配电箱的安装板上必须分设中性线（蓝色）端子板和接地线（黄绿）线端子板，中性线端子板必须与金属电气安装板绝缘，接地线端子板必须与金属电气安装板做电气连接，进出线中的中性线必须通过中性线端子板连接，进出线中的接地线必须通过接地线端子板连接。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.1.11 |
|  | 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作中性线线，绿/黄双色芯线必须用作接地线线，严禁混用。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.1 |
|  | 室内配线必须采用绝缘导线或电缆，要有避免机械损伤和介质腐蚀的措施；电线无乱拉乱接、无重物压迫、摩擦。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.3.1 |
|  | 配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，严禁使用破损不合格的电器。严禁私自改装现场供用电设施。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.1、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）6.3.2 |
|  | 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.10 |
|  | 每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内，出应装设过载、短路、漏电保护器外，还应按要求装设隔离开关或具有可分段点的断路器。手持电动工具的负荷线应采用耐气候性的橡皮护套铜芯软电缆，不得有接头。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.1.5，9.6.4 |
|  | 使用的电动建筑机械或手持电动工具及其用电安全装置用符合国家强制性标准规定，具有产品合格证和使用说明书。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.1.1 |
|  | 在潮湿场所或金属构架上严禁使用Ⅰ类手持式电动工具；使用手持式电动工具时，必须按规定穿、戴绝缘防护用品。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.6.2，9.6.6 |

附表4：起重吊装作业安全巡查要点

| 序号 | 巡查要点 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
|  | 参加起重吊装的人员应经过严格培训，取得培训合格证后，方可上岗，进行起重吊装作业时应有专人负责现场监护。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.2 |
|  | 起重吊装设备所使用的起重机滑轮、吊索、卡环和地锚等应确保其完好，符合安全要求。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.3 |
|  | 起重吊装作业人员必须穿防滑鞋、戴安全帽，高处作业应配挂可靠安全带，严格遵守高挂抵用。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.4 |
|  | 吊装作业区四周应设置明显标志，严禁非作业人员入内，夜间作业必须有足够的施工照明。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.5 |
|  | 大雨天及六级以上大风天等恶劣天气应停止吊装作业。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.14 |
|  | 严禁超载吊装和起吊重量不明的重大构件和设备。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.18 |
|  | 起吊时，先将构件吊离地面200-300mm后停止起吊，检查起重机稳定性、制动装置的可靠性、构件的平衡性和绑扎的牢固性等，确认无误后，方可继续起吊。已吊起的构件不得长久停滞在空中。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.20 |
|  | 严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.23 |
|  | 起重吊钩应符合：不得使用铸造吊钩；吊钩严禁补焊；表面光洁，不应有剥裂、锐角、毛刺、裂纹；吊钩应有防脱装置，防脱棘爪在负载时不得张开。 | 《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ160-2016）7.1.4 |
|  | 坠落高度基准面2米及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置不小于1.2米的防护栏杆，防护栏杆应设置2到横杆，并设置挡脚板。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1,4.2.1, 4.3.1 |

附表5：电、气焊（割）作业安全巡查要点

| 序号 | 巡查要点 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
|  | 动火作业应办理动火许可证；动火许可证签发人应现场检查并确认防火措施落实后，签发动火许可证。动火作业人员应经过严格培训，取得培训合格证后，方可上岗。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）6.3.1 |
|  | 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m，其电源进线处必须设置防护罩。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.5.1，9.5.2 |
|  | 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.5.4 |
|  | 作业人员必须按规定穿戴绝缘手套、护目镜等劳动及安全防护用品，严禁露天冒雨从事电焊作业。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）9.5.5 |
|  | 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。裸漏的可燃材料上严禁直接动火作业。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）6.3.1 |
|  | 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材，应设置动火监护人现场监护，每个动火作业点均应设置1个监护人。五级（含）以上风力时，停止焊接、切割等室外动火作业，确需动火作业，应采取可靠挡风措施。动火作业后进行现场检查，确认无火灾危险后，方可离开。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）6.3.1 |
|  | 气瓶及其附件应合格、完好有效；严禁使用减压器及其附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火器及其他附件缺损的乙炔瓶。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）6.3.3 |
|  | 气瓶运输、存放、使用时应满足：气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放；气瓶与火源距离不应小于10米，应有避免高温和暴晒措施；保证气密性良好，严禁使用已老化的橡皮气管；氧气瓶与乙炔瓶工作间距不应小于5米。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）6.3.3 |

附表6：非房屋拆除作业安全巡查要点

| 序号 | 巡查要点 | 参考依据 |
| --- | --- | --- |
|  | 拆除作业范围应设置隔离警戒区域，并有警示标识。拆除或拆卸下方不得有其他人，拆除作业过程应有专人监护。 | 《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ∕T 429-2018 ）6.0.11 |
|  | 当进行人工拆除作业时，水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料，作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作。 | 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016 ）5.1.2 |
|  | 简易工棚、铁皮棚的人工拆除施工，不得以工棚、铁皮棚的屋面作为拆除人员的立足点，应在被拆除结构的下方搭设操作平台，作业人员要做好防坠措施。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.8 |
|  | 当拆除管道或容器时，必须查清残留物的性质，并应采取相应措施，方可进行拆除施工。 | 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016 ）5.1.7 |
|  | 对人工拆除施工作业面的孔洞，应采取设置防护栏杆或盖板的保护措施。 | 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016 ）5.1.9 |